Filtratgewinnungsanlage Modell OSF 
für feststofffreie Probe aus der Belebung,
bestehend aus:

reinigungsarmen Flachfilterelement 350 x 450 mm

Filtratleistung bis 900 ml/h 
(auf Wunsch höhere Mengen)

mit Schlauchanschluss und Montageeinheit,
befestigt an einer Edelstahlhalterung (1.4301)

Filtratförderleitung für Entfernungen bis 30 m
(Länge bitte angeben!)

Steuergerät für Wandmontage
(Aufbauort im Gebäude oder direkt an der Probeentnahme)
als GFK-Gehäuse 400 x 600 x 200 mm (BxHxT),
Schutzart IP55,
mit Kabel- und Schlauchdurchführung,
Magnetmembran-Dosierpumpe, Manometer

Steuereinheit Mini-SPS
frei einstellbare Fördermenge Puls/Pause
automatischer Proben-Ansaugfunktion
Anzeige und Einstellung über SPS/Display
vernetzbar über Ethernet-Schnittstelle
24VDC-Versorgung,
Anschlüsse und Meldungen auf Klemmleiste

Montage (ohne Heizungsverlegung), Einweisung
Inbetriebnahme und Anpassung an die bestehende 
Messeinheit, 1 Stück Bedienungsanleitung

[Optionen]

Ersatzfilter 350 x 450 mm

Schlauchbegleitheizung, 5 m mit Thermostat,
sofern keine frostsichere Verlegung möglich
Schlauchbegleitheizung 230 V 
(Länge bitte angeben!)